Насосы пластинчатые нерегулируемые НПл на давление 16,0 МПа (160 кГ/кв.см) (1+1 габарит)
	Типоразмер
	Параметры

	
	Рабочий объем см3 
	Частота вращения об/мин 
	*Номинальная подача л/мин 
	Мощность, кВт 
	Коэффициент подачи % 
	КПД насоса % 
	Уровень шума дБа 

	НПл 5-5/16
	5,0 / 5,0
	ном. 1500

макс.1800

мин. 1000


	5,3 / 5,3
	5,6
	71 / 71
	50 / 50
	74

	НПл 5-8/16
	5,0 / 8,0
	
	5,3 / 8,9
	6,9
	71 / 74
	50 / 56
	

	НПл 5-12,5/16
	5,0 / 12,5
	
	5,3 / 14,4
	8,6
	71 / 77
	50 / 63
	

	НПл 5-16/16
	5,0 / 16,0
	
	5,3 / 19,4
	10
	71 / 81
	50 / 70
	

	НПл 5-20/16
	5,0 / 20,0
	
	5,3 / 25,5
	11,7
	71 / 85
	50 / 75
	

	НПл 5-25/16
	5,0 / 25,0
	
	5,3 / 33,0
	13,6
	71 / 88
	50 / 80
	

	НПл 8-8/16
	8,0 / 8,0
	
	8,9 / 8,9
	8,2
	74 / 74
	56 / 56
	

	НПл 8-12,5/16
	8,0 / 12,5
	
	8,9 / 14,4
	9,9
	74 / 77
	56 / 63
	

	НПл 8-16/16
	8,0 / 16,0
	
	8,9 / 19,4
	11,3
	74 / 81
	56 / 70
	

	НПл 8-20/16
	8,0 / 20,0
	
	8,9 / 25,5
	13
	74 / 85
	56 / 75
	

	НПл 8-25/16
	8,0 / 25,0
	
	8,9 / 33,0
	14,9
	74 / 88
	56 / 80
	

	НПл12,5-12,5/16
	12,5 / 12,5
	
	14,4 / 14,4
	11,6
	77 / 77
	63 / 63
	

	НПл 12,5-16/16
	12,5 / 16,0
	
	14,4 / 19,4
	13
	77 / 81
	63 / 70
	

	НПл 12,5-20/16
	12,5 / 20,0
	
	14,4 / 25,5
	14,7
	77 / 85
	63 / 75
	

	НПл 12,5-25/16
	12,5 / 25,0
	
	14,4 / 33,0
	16,6
	77 / 88
	63 / 80
	

	НПл 16-16/16
	16,0 / 16,0
	
	19,4 / 19,4
	14,4
	81 / 81
	70 / 70
	

	НПл 16-20/16
	16,0 / 20,0
	
	19,4 / 25,5
	16,1
	81 / 85
	70 / 75
	

	НПл 16-25/16
	16,0 / 25,0
	
	19,4 / 33,0
	18
	81 / 88
	70 / 80
	

	НПл 20-20/16
	20,0 / 20,0
	
	25,5 / 25,5
	17,8
	85 / 85
	75 / 75
	

	НПл 20-25/16
	20,0 / 25,0
	
	25,5 / 33,0
	19,7
	85 / 88
	75 / 80
	

	НПл 25-25 /16
	25,0 / 25,0
	
	33,0 / 33,0
	21,6
	88 / 88
	80 / 80
	


	Абсолютное давление на входе насоса: 
	Давление на выходе из насоса: 

	минимальное - 0, 08 МПа 
	номинальное - 16,0 МПа 

	максимальное - 0 12 МПа 
	максимальное - 17,5 МПа 

	Масса насоса - 24 кГ 


 Габаритные и соединительные размеры пластинчатых насосов НПл 16 габарита 1+1
[image: image1.png]Hazremarue f HazHemaHue

{ emopozo nacoca

nepeozo Hacoca

M22x1.5-6H
91 M22x1,5-6H
57

g | 5 R
o [ ||p==5%5

- - <

50 ,|d=22
15 5 T
(a— A

$40
315
ecacbleaHue





Устройство и принцип работы гидронасоса НПл 16 (двухпоточный)
Общие сведения об изделии.
Насосы пластинчатые типа НПл предназначены для применения в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где необходимо давление до 16 Мпа (160 кгс/см2) и нерегулируемый по величине поток рабочей жидкости с постоянным давлением.

Насосы имеют исполнение на давление 16 Мпа (160 кгс/см2).

Насосы работают на минеральных маслах кинематической вязкостью 25....213 мм2/с (сСт).

Температура масла от -10 до +60 оС.

Рекомендуемые масла: ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78.

Рабочая жидкость должна иметь чистоту не грубее 12 класса по ГОСТ 17216-71. Номинальная тонкость фильтрации 25 мкм. для обеспечения большей надежности при малой вязкости и большой нагрузке рекомендуется тонкость фильтрации 10мкм.

Насосы изготавливаются с правым направлением вращения вала(по вращению часовой стрелки, если смотреть со стороны привода). По заказу потребителя допускается изготовлять насосы с левым направлением вращения вала(против вращения часовой стрелки0. направление вращения вала показано стрелкой, размещенной на корпусе насоса.

У двухпоточных насосов технические характеристики каждого насоса аналогичны данным соответствующих моделей однопоточных насосов. номинальная мощность равна сумме мощностей однопоточных насосов.

Устройство и работа насоса
Устройство двухпоточного насоса показано на рисунке...
[image: image2.jpg]



Насос пластинчатый двухпоточный НПл: 1 - рабочий комплект; 2 - крышка в сборе;3 - промежуточный корпус; 4 - корпус; В - всасывание; А,Б - нагнетание
Двухпоточный насос объединяет два однопоточных насоса. В корпусных деталях 2,3,4 установлены рабочие комплекты двух однопоточных насосов. Насос имеет общее всасывающее отверстие В. Нагнетание происходит двумя независимыми потоками А и Б. Принцип действия однопоточных и двухпоточных насосов одинаков (см.устройство и работа однопоточного насоса) В зоне всасывания камеры, увеличивая свой объем заполняются жидкостью, в зоне нагнетания каждая из камер, уменьшая свой объем, вытесняет рабочую жидкость через окна нагнетания. За один оборот ротора каждая камера два раза производит всасывание и нагнетание рабочей жидкости. 

Порядок установки.
Насос устанавливается в любом положении. Соединение вала насоса с приводным валом выполняется при помощи упругой (эластичной) муфты. Допуск несоосности осей валов 0,1 мм на диаметр. Направление вращения вала должно соответствовать стрелке, расположенной на корпусе насоса. Передача на вал радиальных и осевых нагрузок сос стороны привода не допускается. 

Для защиты насоса и гидросистемы от перегрузок установите предохранительный клапан, настройка которого не должна превышать давление 17,5 Мпа, а расход клапана должен быть не менее подачи насоса. 

Бак должен отвечать требованиям ГОСТ 16770-86. Вместимость бака должна быть не менее двухминутной подачи насоса.. Всасывающий и сливной трубопроводы должны быть погружены в бак на глубину около двух диаметров трубы от дна. Трубопроводы должны быть с плавными изгибами, тщательно очищены, иметь надежное уплотнение в месте присоединения к насосу, исключающее возможность подсоса воздуха.

Всасывающий трубопровод должен быть по возможности коротким с минимальным количеством изгибов. Диаметр отверстия всасывающего трубопровода, его длина и дополнительные соединения должны выбираться из условий, что скорость рабочей жидкости не должна превышать 1,5 м/с и абсолютное давление на входе в насос должно быть 0,08...0,12 Мпа (0,8...1,2 кгс/см2). На всасывающем трубопроводе допускается устанавливать фильтр с индикатором загрязненности при условии, что абсолютное давление на входе в насос не менее 0,08 МПа.

Перед первым пуском в насос залейте рабочую жидкость и выверните винт предохранительного клапана до нулевой настройки. Гидросистема должна обеспечивать предохранение полного слива рабочей жидкости из насоса после его остановки. Допускается кратковременная работа насоса на давлении 7 МПа, но ее продолжительность, не должна быть более 30 сек., при этом суммарное время работы насоса не должно быть более 1% от общей продолжительности работы насоса. продолжительность работы насоса на максимальной частоте вращения не должна быть более 60% от общей продолжительности работы насоса.

Расшифровка обозначения насоса НПл ... на давление 16 МПа 1+1 габарит
[image: image3.png]Pa6ounii o6bem nepeoro

Hacoca B cmd

rabapur 1+1

Pa6ounii 06bem BToporo

8-16
HMn=—Fz— 16

Hacoca B cmd

Bug, KnuMaT4eckoro UCMoNHEHNs Hacoca
no FOCT 15150-69. YXI1 - ans paiioHoB ¢
YMEPEHHBIM 1 XONOAHBIN KMMATOM.

v
yxn 4 Kateropus pasmelyenns - 4

Hanpasnenue BpaweHns Bana
npaBoe - 6e3 0603HaueHNs

nesoe -

HomuHanbHoe paeneHne Hacoca g MMa

Hacoc nfiacTUHYaTbIN ABYXNOTOUHBI Ha AaBreHke 16 MTa ¢ paGoumum o6 bemMom NepEoro Hacoca8 cud
| BTOPOro Hacoca 16 M3, ¢ NpaBbIM BpalLieHnem. [Ins PAiiOHOB € yMEPEHHbIM U XONIOAHBIM KIMMATOM




[image: image4.png]PPOCYHHBEPCAJICHAS - Windows Internet Explorer =2 x|
O ~ [ reosrust rofraneivane et EE RIS (2]
®aiin Mpaska Bua  Vsbparoe Cepsuc  Cnpasxa Casiman
& & mroowmroous [ Reh-08 8- 0

2 1LYy

2lOpOOCOPYC08aHE)

Mento pasps

ragkas
Crosape
Kamanoz

Kamanoz cceinok

Bubnuomexa

3D wogenn

¥ Hacock BI12-4...
¥ Hacocki [12.3..
) Hacock! [2:2...
) Hacock BI12-2...
¥ Hacocei HIn 6,3...
¥ Hacocki HIA 16...
¥ Hacock FOCT...

Jlnn npocuorpa 3D mozem Ban seobxommo yeTasosuts Java (TM)

i ‘Hasemure kypeop a Hacoc, P —
Sriea. s mown 1 W He OTTycKax ee MepememaliTe & Hy#Hom Baw Hanpasesm [

Lryed| B @ [0 [0 @ Download Master @ POCYHUBEPCANCHAB .. ) Hacocs | ] Microsoft Excel ~Keaura1 | 1) foxymest Microsoft Wior. «BBEE TS 237





